Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.06.2020 | № |  | 419 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город              Нарьян-Мар"

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                 к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, в соответствии                                   с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2018 № 7 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа", Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
от 10.07.2019 № 25 "О внесении изменений в методические рекомендации 
по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий                      по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к отопительному периоду 2020-2021 годов, созданной постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.04.2020 № 324, проводить проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с утвержденной Программой и в сроки, установленные Программой.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"              А.Н. Бережного.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

# Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 15.06.2020 № 419

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2020 - 2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

- Комиссия по осуществлению контроля за организацией мероприятий                 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", созданная постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.04.2020 № 324, осуществляет следующие мероприятия:

  - проверяет готовность к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

  - проверяет готовность к отопительному периоду тепловых сетей, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

  - проверяет готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

  - проверяет готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений – к отопительному периоду, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС.

- В соответствии с Приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103 работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности 
к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

  - объекты, подлежащие проверке;

  - сроки проведения проверки;

  - документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Организации, учреждения, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации (объекты, шт.) | 27 | с 05.09.2020 по 15.10.2020 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Сетевые организации, шт. | 1 | с 05.09.2020 по 15.10.2020 | В соответствии с приложением № 3 |
| 3 | Административные здания органов исполнительной власти субъекта РФ | 8 | с 01.08.2020 по 01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 4 | Муниципальные учреждения и предприятия (МКУ, КБ и БО, МБУ, Н-М АТП) | 4 | с 01.08.2020 по 01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 5 | ТСЖ, управляющие организации, дома на самоуправлении (МКД) | 366 | с 01.08.2020 по 01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 6 | Объекты образования, культуры и спорта | 28 | с 20.07.2020 по 20.08.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 7 | Объекты здравоохранения | 5 | с 01.08.2020 по 01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |

- При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103                (далее – Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов                     или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводится осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности 
к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня    с даты завершения проверки, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

    - объект проверки готов к отопительному периоду;

    - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

    - объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется            по образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости        от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности                    до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. 
После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом 
о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с комиссией.

  - Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют                                в Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" информацию по выполнению требований по готовности, указанных 
в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.1 Программы.

  - Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" информацию 
по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.1 Программы.

Акт проверки готовности к отопительному периоду оформляется комиссией.

Приложение № 1 к Программе

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

__________________________					"_____"____________ 2020 г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от "___" ___________ 20__ г., утвержденной__________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности 
к отопительному периоду__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду_______/_______гг.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.  _________________________________________________________

|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Программе

ПАСПОРТ

готовности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.

Выдан__________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности                         
к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________ №_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций                 к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены                         в отношении данных организаций:

- Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:

  - Укомплектованность указанных служб персоналом;

  - Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

  - Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

  - Первичными средствами пожаротушения;

- Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- Обеспечение качества теплоносителей;

- Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления              и топливоподачи;

  - Соблюдение водно-химического режима;

  - Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения                           при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими                      и теплосетевыми организациями;

- Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных 
в подпунктах 1, 7, 9 и 10 приложения № 3.

Приложение № 4 к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 
и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем           и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                             с водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                                и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок                   на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными 
в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 
"Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 приложения № 4.