Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.09.2026 | № |  | 1169 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций         в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город         Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                   от 13.02.2026 № 165

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменение в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.02.2026 № 165, дополнив разделом Х "Действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций при воздействии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
и (или) огневом поражении" следующего содержания:

"Х. Действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

при воздействии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
и (или) огневом поражении

38. Цель: оперативно локализовать последствия атаки БПЛА или огневого поражения объекта теплоснабжения, минимизировать ущерб и восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки.

39. Условия применения: данный раздел применяют при:

обнаружении факта атаки БПЛА;

выявлении признаков огневого поражения;

фиксации повреждений объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей, насосных станций и т.п.), сопровождающихся разрушением конструкций здания котельной, возгоранием оборудования, топлива или прилегающих территорий, повреждением котлов, трубопроводов, арматуры, электрооборудования, систем автоматики, утечкой теплоносителя, топлива(газа) или масла, срабатыванием систем аварийной сигнализации и защиты.

40. Порядок действий сотрудников.

Дежурный оператор котельной обязан:

40.1. немедленно остановить работу оборудования (в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации);

40.2. зафиксировать время и характер происшествия;

40.3. оповестить экстренные службы (МЧС, полицию, скорую помощь);

40.4. уведомить руководство Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и ЕДДС;

40.5. передать сигнал тревоги персоналу, находящемуся на объекте;

40.6. сообщить в газоснабжающую организацию.

41. Обеспечение безопасности персонала и населения.

При обнаружении факта атаки БПЛА и (или) выявлении признаков огневого поражения нужно:

41.1. организовать эвакуацию персонала из здания котельной в безопасную зону;

41.2. оградить безопасную зону радиусом не менее 50 м, выставить предупредительные знаки и пост охраны;

41.3. при угрозе распространения огня или утечке опасных веществ – оповестить и при необходимости эвакуировать жителей близлежащих домов;

41.4. обеспечить доступ экстренных служб к месту происшествия;

41.5. отключить системы вентиляции для предотвращения распространения дыма и огня.

42. Локализация первичных угроз.

42.1. перекрыть подачу топлива к котлам (газовый кран и т.д.);

42.2. обесточить электрооборудование в зоне поражения (отключить рубильники, автоматы);

42.3. приступить к тушению возгораний первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, противопожарное полотно и т.д.), также задействовать стационарные системы пожаротушения;

42.4. вызвать пожарную службу, если возгорание не удается локализовать собственными силами.

43. Оценка масштаба повреждений.

43.1. на месте аварии провести визуальный и инструментальный осмотр поврежденных участков;

43.2. определить:

состояние котлов (наличие трещин, деформаций, прогаров);

зоны разрыва трубопроводов (подающего и обратного);

участки с нарушенной теплоизоляцией;

повреждения зданий и сооружений котельной;

наличие утечек топлива и теплоносителя.

44. Предотвращение размораживания систем.

44.1. при низких температурах наружного воздуха – организовать слив теплоносителя из поврежденных участков котлов и трубопроводов, чтобы избежать замерзания;

44.2. задействовать резервные котельные или мобильные теплогенераторы 
для поддержания температуры в критических зонах;

44.3. обеспечить циркуляцию теплоносителя в неповрежденных контурах 
(при возможности).

45. Восстановление теплоснабжения.

45.1. переключить потребителей на альтернативные источники тепла (другие котельные модульные установки);

45.2. постепенно вводить в работу отремонтированное оборудование 
после устранения повреждений.

46. Организация ремонтно-восстановительных работ после обнаружения факта атаки БПЛА и (или) выявлении признаков огневого поражения.

46.1. Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС обеспечить поставку материалов 
и оборудования для ремонта котельной;

46.2. аварийно-ремонтным бригадам выполнить замену поврежденных участков трубопроводов, ремонт или замену поврежденного оборудования (котлов, насосов и т.д.), восстановление теплоизоляции и защитных конструкций, проверку 
и настройку систем автоматики и безопасности.

47. Взаимодействие с внешними службами.

Директору Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС необходимо:

47.1. координировать действия с МЧС, МВД, ФСБ, военными структурами;

47.2. информировать Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о ходе работы и потребностях в ресурсах;

47.3. предоставить отчет в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора;

47.4. взаимодействовать с газоснабжающей организацией (при повреждении газовых сетей).

48. Фиксация и анализ инцидента.

Директору Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС организовать фиксацию повреждений (акты осмотра, фото-, видеосъемка). Собрать данные о времени реагирования, задействованных силах и средствах.

| № п/п | Этап | Срок исполнения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение и первичные меры | Не более 3 минут | Осуществляется с момента обнаружения |
| 2 | Эвакуация и локализация угроз | До 15 минут | Действия по обеспечению безопасности и устранению непосредственной угрозы |
| 3 | Оценка повреждений. Переключение на резервные схемы | До 1 часа | Анализ масштаба повреждений, активация резервных систем |
| 4 | Начало ремонтно-восстановительных работ | В течение 2 часов | Приступают к устранению неисправностей и восстановлению работоспособности систем |
| 5 | Полное восстановление теплоснабжения | В максимально короткие сроки | Финальный этап – полное восстановление услуги с учетом регламентированных сроков |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |