|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» |
| --- | --- |
|  | 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д.11 телефон/факс: приемная (81853) 4-29-25 e-mail: secretar@nmmtp.ru |

Обоснование деятельности

АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»

по перегрузке угля в порту Нарьян-Мар

Предварительные материалы

оценки воздействия на окружающую среду

Том 1

Пояснительная записка

Шифр 001/2025-ПЗ

Нарьян-Мар

2025

|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» |
| --- | --- |
|  | 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д.11 телефон/факс: приемная (81853) 4-29-25 e-mail: secretar@nmmtp.ru |

Обоснование деятельности

АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»

По перегрузке угля в порту Нарьян-Мар

Предварительные материалы

оценки воздействия на окружающую среду

Том 1

Пояснительная записка

Шифр 001/2025-ПЗ

Генеральный директор АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»  А.В. Гармаш

Главный инженер проекта индивидуальный предприниматель  Е.В. Бойко

Нарьян-Мар

2025

Содержание

| 1 | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие сведения о предприятии |  |
| 1.2 | Цели и задачи ОВОС |  |
| 1.3 | Краткое описание хозяйственной деятельности |  |
| 1.4 | Технические характеристики осуществляемой хозяйственной деятельности |  |
| 1.5 | Общие сведения о намечаемой деятельности |  |
| 1.6 | Описание альтернативных вариантов достижения целей |  |
| 2 | Основные проектные решения |  |
| 2.1 | Планирование деятельности по перевалке угля |  |
| 2.2 | Технология перевалки угля |  |
| 2.3 | Пылеподавление |  |
| 2.4 | Описание возможных видов воздействия на окружающую среду осуществляемой хозяйственной деятельности |  |
| 3 | Воздействие деятельности объекта на окружающую среду |  |
| 3.1 | Воздействие на окружающую среду в результате текущей деятельности |  |
| 3.2 | Характеристика основных источников, видов и объектов воздействия при планируемой деятельности по перевалке угля |  |
| 4 | Вывод |  |

- Общие положения

В настоящем проекте проведена оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду Акционерным обществом «Нарьян-Марский морской торговый порт».

Наименование объекта деятельности: «Обоснование деятельности АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» по перегрузке угля в порту Нарьян-Мар».

  - Общие сведения о предприятии

Полное наименование предприятия –  Акционерное общество «Нарьян-Марский морской торговый порт»

Сокращенное наименование – АО «НММТП»

Юридический адрес – Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д. 11

Фактический  адрес – Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д.11

Код по ОКПО –   01125353

Код по ОКВЭД –   52.24, 52.10, 52.22, 77.39

ОГРН -  1078383000068

ИНН –  2983005535

КПП -  298301001

Руководитель предприятия –  директор Гармаш Александр Викторович

Тел.: +7 (818-53) 4-29-25.

Факс: +7 (81853) 4-29-25.

Электронный адрес: secretar@nmmtp.ru

Сайт: https://mapm.ru/Port/NaryanMar

Тип документации  –   «Обоснование деятельности АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» по перегрузке угля в порту Нарьян-Мар»

Разработчик документации по предварительной оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду – ИП Бойко Елена Валериевна. Работы выполнены в рамках договора №  № 05/24-Э от 03.09.2024.

При разработке настоящей документации учтены следующие общие законодательные и нормативно-методические документы:

- Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный Закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный Закон РФ от 23.11.1995 г. № 174-Ф3 «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный Закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон РФ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

1.2	Цели и задачи ОВОС

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Основными задачами оценки воздействия на окружающую среду являются:

	определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности;

	прогнозирование и оценка основных факторов и видов негативного воздействия на окружающую среду в связи с реализацией планируемой деятельности;

	классификация экологических последствий и связанных с ними социальных, экономических изменений;

	учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных последствий их реализации.

1.3	Краткое описание  хозяйственной деятельности

Административно территория объекта находится в Ненецком автономном округе – субъекте Российской Федерации, входящем в состав Северо-Западного федерального округа.

Адрес объекта: ул. Портовая, д.11, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ.

Порт расположен на реке Печора в 125 км от её устья на правом берегу рукава

Городецкий Шар и занимает участок земли площадью 13,26 га, находящийся в государственной собственности. Порт не имеет связи с железнодорожной сетью РФ.

Ближайшая железнодорожная станция – Усинск – расположена в 415 км.

Режим работы морского порта – навигационный, круглосуточный, двухсменный.

Продолжительность смены – 12 часов.

Средняя продолжительность навигационного периода принята 5,5 месяцев и варьируется в зависимости от погодных условий ежегодно.

АО «НММТП» является замерзающим неарктическим северным морским портом. Средняя продолжительность навигации с конца мая по начало ноября. При использовании ледокольного сопровождения морская навигация может продлиться до середины ноября.

Юридическим основанием для разработки настоящей документации является пункт 178 (1) «Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1288), из которого следует, что применение конкретных технологий, направленных на выполнение требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, для функционирующих объектов инфраструктуры морского транспорта, которые используются для перевалки угля – предусматривается документацией, обосновывающей деятельность по перевалке угля.

Таким образом, настоящие материалы анализируют и оценивают воздействие хозяйственной деятельности  АО «НММТП» исключительно в части перевалки (перегрузки) угля.

АО «НММТП» осуществляет свою хозяйственную деятельность на протяжении длительного времени на действующей производственной площадке, включая действующие портовые сооружения и оборудование. Возведение новых объектов капитального строительства не ведется, деятельность по перевалке угля ранее не осуществлялась, основными грузами, проходящими через морской порт Нарьян-Мар, от которых в атмосферу выделяются вредные вещества, являются щебень и гравий.

АО «НММТП» имеет весь спектр действующих разрешительных природоохранных и санитарно-эпидемиологических документов на текущее положение.

АО «НММТП», планируя реконструкцию портовых сооружений, в 2017 году провело работу по разработке проектной документации «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа», в том числе был разработан раздел 8 «Оценка воздействия на окружающую среду» шифр 0105-0578-ООС8.1, в рамках которого были выполнены инженерно-экологические изыскания. Проектная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, выводом которой было определено допустимое воздействие на окружающую среду деятельностью предприятия. Стоит отметить, что с периода проведения инженерно-экологических изысканий до настоящего времени деятельность предприятия в части воздействия на окружающую среду не претерпела изменений, количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не увеличились, что подтверждается натурными исследованиями атмосферного воздуха, проведенными в навигационный период 2025 года.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду в настоящих материалах по обоснованию хозяйственной деятельности является достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации деятельности в части перевалки (перегрузки) угля, работы по проведению инженерных изысканий и проектированию, предусмотренные Градостроительным законодательством Российской Федерации, не проводились.

1.4. Технические характеристики осуществляемой хозяйственной деятельности

Производственная территория Морского порта площадью 108566 кв.м занимает земельный участок с кадастровым номером 83:00:050001:55 в северной части города Нарьян-Мар на правом берегу протоки Городецкий Шар.

Основная  деятельность морского порта  перевалка и переработка грузов - лес, минерально-строительные и продовольственные грузы, контейнеры,  перевалка грузов с морских судов на речные суда (баржи) и с судов на причал. Навигация в порту длится с середины июня по середину октября, может быть продлена до середины ноября с привлечением усиленного ледового буксирного сопровождения. Обработка судов ведется как у причалов, так и на рейде.  Порт принимает суда длиной до 114 м, шириной до 16 м и осадкой до 3,6 м на ПКВ.

Порт имеет 5 причалов, длина причального фронта около 400 метров.

Причал №1 (1931 года постройки)

Площадь причала составляет 2000 кв. метров, длиной – 100 м, глубина у причала 5,5 м, максимально допустимая нагрузка 3 тс/м2 на первой зоне и 6 тс/м2 на второй зоне. На причале установлены два портальных крана «Ганц» грузоподъемностью 6 т. Краны введены в эксплуатацию в 1975 году.

Причал используется для переработки массовых грузов (щебень, песок). Конструкция причала свайно-ряжевого типа из хвойных пород дерева (сосна). Деревянный настил частично разрушен. Требуется ежегодный поддерживающий ремонт с частичной заменой досок настила.

Причал № 2 (1932 года постройки)

Площадь причала 1929,4 м2 длина – 70 м, глубина у причала 5,5 м, максимально допустимая нагрузка - 2 тс/м2 на первой зоне (ширина – 20 м) и 3 тс/м2 на второй зоне (18 м). На причале установлены два портальных крана «Ганц» грузоподъемностью 6 т. Краны введены в эксплуатацию в 1975 году. Причал используется для переработки следующих грузов:

-	навалочные: грузы в пакетах (кирпич, пеноблоки), тарно-штучные грузы (лес и пиломатериалы – в соответствии с паспортом причала №2 ЗАО «Гидрострой» 2014г.);

-	груз в МКР(ах);

-	металлолом.

Конструкция причала свайно-ряжевого типа их хвойных пород дерева (сосна). Деревянный настил частично разрушен. Требуется ежегодный поддерживающий ремонт с частичной заменой досок настила.

Причал № 3 (1933 года постройки)

Площадь причала 1800 м2, длина - 90 м, глубина у причала 5,5 м, максимально допустимая нагрузка - 2 тс/м2 на первой зоне (ширина - 20 м) и 3 тс/м2 на второй зоне (ширина 18м). Низовой участок причала длиной 50 м выведен из эксплуатации по причине неудовлетворительного состояния верхней надстройки. Причал для переработки грузов не используется. Требуется капитальный ремонт. Конструкция причала свайно-ряжевого типа из хвойных пород дерева (сосна). В процессе перевалки грузов он не участвует.

Причал № 4 (1992 года постройки)

Площадь причала 2691,32 м2, длина 98,6 м, глубина у причала 7,1 м. Нагрузка 4 тс/м2 на первой зоне (ширина 16м) и 6тс/м2 на второй зоне (ширина 6м). На причале установлены два крана «Альбатрос» грузоподъемностью 20 т. Причал предназначен для переработки всех видов генеральных грузов, поскольку практически все суда и баржи, приходящие в порт для выгрузки, имеют комбинированную загрузку: одновременно на одном судне погружены контейнеры ИСО, 3-х и 5 тонные, кирпич на поддонах, трубы, МКР(ы), строительная техника и автомашины. Выгруженный груз складируется на причале, в связи с отсутствием в порту необходимой специализированной техники для перемещения грузов на тыловые площадки. Все это приводит к тому, что в процессе выгрузки судна на причале не остается свободного места, в результате чего на рейде создается очередь из судов. Краны «Альбатрос» задействуются как при выгрузке/погрузке судов, так и при отгрузке грузов на автомашины клиентам. Особую сложность представляет обработка контейнеров ИСО. Контейнеры выгружаются портальным краном «Альбатрос» с использованием 4-х ветвевых стропов с крюками и таким же образом грузятся на автотранспорт клиентов. Других грузоподъемных средств для перемещения 20 тонных контейнеров в порту нет. На причале контейнеры складируются в два яруса и выбрать конкретный контейнер ИСО из штабеля требует значительных затрат: временных и человеческих. На четвертом причале спаренными кранами можно выгружать грузы весом одного грузового места до 40 т, а одним до 20 т.

ОАО «НММТП» может принимать суда типа «Река - море» длиной до 114м, шириной 14м, и осадкой 3,6м, морские суда соответственно — 90 м — 16 м и З,6 м.

Причал №5 находится в аварийном состоянии. Настил и конструкция причала обрушилась под собственным весом, и находится ниже уровня воды. В процессе перевалки грузов он не участвует.

1.5. Общие сведения о намечаемой деятельности

Акционерное общество «Нарьян-Марский морской торговый порт» с целью развития портовой деятельности, увеличения грузопотока, объемов и вида перевалки грузов, а также с целью оздоровлению финансового состояния Общества планирует организовать на территории морского порта Нарьян-Мар деятельность по перевалке угля.

Учитывая, что в городе Нарьян-Мар отсутствует необходимость в использовании угля, для создания условий его концентраций на территории морского порта можно изменить логистическую схему доставки угля в населенные пункты Ненецкого округа.

Предлагается следующая схема: морские суда, транспортирующие уголь в рамках северного завоза в населенные пункты Ненецкого округа, будут выгружаться на территории морского порта Нарьян-Мар, далее маломерные суда буду развозить уголь по населенным пунктам, также транспортировка угля может осуществляться наземным транспортом в течение всего года, в том числе и по зимним дорогам. Таким образом, при северном завозе отпадают риски, связанные с погодными условиями региона и навигационными колебаниями уровней водного объекта, а Общество обеспечивает занятость обслуживающего персонала и реализует планы, направленные на улучшение своего финансово-экономического состояния. По предварительным подсчетам доход АО «Н-ММТП» от перевалки угля будет оцениваться в размере 1,2 миллиона рублей в год.

1.6.  Описание альтернативных вариантов достижения целей

Портовая деятельность является стратегическим аспектом развития экономики государства и одним из ключевых звеньев функционирования транспортной системы. Значительная роль портов определена в обеспечении перевозок народно-хозяйственных грузов, развития и использования транзитного потенциала России, при этом руководитель производственного предприятия обязан руководствоваться принципами сохранения и сбережения окружающей природной среды.

На фоне интенсивного развития, увеличения грузопотоков и объемов перевалки следует уделять повышенное внимание экологической обстановке территорий, занятой указанной деятельностью, оценивать уровни негативного воздействие на всех направлениях окружающей среды: атмосферный воздух, почвы, флора, фауна, среда обитания человека, животный мир и водные биоресурсы.

С этой целью в настоящем разделе рассмотрены альтернативные варианты деятельности. Процесс экологической оценки состоит в том, чтобы сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для заинтересованных сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе оптимального варианта реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

В качестве альтернативы были рассмотрены следующие варианты:

–	вариант технологического способа по перегрузке - крытые склады с закрытой конвейерной линией (галереей);

–	вариант технологического способа по перегрузке - контейнеризация сыпучих грузов;

–	вариант технологического способа по перегрузке - открытые склады (грузовые площадки) с установкой защитных подпорных стенок - экранов, системой влажного пылеподавления;

–	отказ от деятельности («нулевой вариант»).

Вариант 1 – крытые склады с закрытой конвейерной линией (галереей).

Основными недостатками крытых складов и закрытых конвейерных линий являются:

– Затрудненный доступ к большей части груза.

– Фактор пожаро- и взрывоопасности. Накопление в закрытом объеме угольной пыли грозит опасностью взрыва или возгорания при этом тушение при возгорании технологически весьма проблематично.

–	Технически сложные сооружения, и потому, дорогостоящие.

Сооружение закрытых складов и закрытых конвейерных линий увеличит стоимость перевалки угля минимум в 1,5 раза. Более того, устройство конвейерных линий (галерей) требует вовлечения значительных площадей. Территория порта, отведенная под уголь, ограничена и не позволит сооружения данного типа. Таким образом, в дальнейшем, в настоящих материалах, данный вариант не рассматривается в качестве альтернативного.

Вариант 2 – контейнеризация навалочных грузов.

Радикальным способом сохранения качественных, количественных характеристик грузов и экологической безопасности транспорта является тарное перемещение многих видов навалочных грузов от отправителя до получателя (от двери до двери) или от получателя до трюма судна в специализированных контейнерах. Контейнерная технология перевозки и выгрузки навалочных грузов из контейнеров в трюм судна позволяет выделить две ключевые финансово затратные составляющие этой технологии:

–	Специализированный контейнерный парк, включающих как OPENTOP– контейнеры, так и закрытые контейнеры, пригодные для перевозки грузов с различным удельным весом.

–	Специальные спредеры для высыпания груза в трюм судна наклоном или- переворотом контейнера с механизмом контроля торцевой или верхней крышки.

Для перегрузки угля мощностью более 100 тыс. тонн/год данная технология не применима вследствие снижения эффективности объемов перегрузки и значительных финансовых нагрузок по приобретению контейнерного парка в количестве, обеспечивающем запланированный грузооборот. Более того, территория площадки, отведенной под уголь, ограничена и не позволит накапливать объем необходимых судовых партий в контейнерах. Таким образом, в дальнейшем, в настоящих материалах, данный вариант не рассматривается в качестве альтернативного.

Вариант 3 – открытые склады (грузовые площадки) с установкой защитных подпорных стенок - экранов, системой влажного пылеподавления.

При открытых способах перегрузки сыпучих грузов, в том числе угля, хорошей альтернативой закрытым угольным складам являются технологии защитных подпорных стенок - экранов, которые уже получили широкое распространение в России (Мурманск, Дальний Восток), Канаде, Китае, Японии и других странах. Технология хороша тем, что она исключает угрозу взрыва угольной пыли за счет взаимодействия угля с воздухом. При помощи принципов аэродинамики экран обеспечивает эффективное регулирование ветра, который является источником пылеобразования. Он снижает способность ветра поднимать и переносить пыль, создавая эффект пылеподавления. Дополнительным методом пылеподавления является применение оросительных установок (пушек пылеподавления). Орошение открытых складов угля производится в соответствии с установленным графиком в отсутствие осадков, а также при усилении ветра. В условиях низких температур используются системы орошения с «зимним пакетом». Используя форсунки разной размерности, формы, типа распыления и производительности, с отверстиями разного диаметра, можно подобрать водовоздушную смесь для частиц пыли любого размера и любых условий работы, от тумана до мелкого дождя. При этом дальность потока может составить от 30 до 150 м, а площадь распределения тумана – до 7 га.

Ввиду сложившейся конъектуры рынка, учитывая характеристику имеющейся территории, характеристику оборудования и технического процесса, а также финансовые возможности действующего предприятия, для достижения цели осуществляемой деятельности выбран наиболее оптимальный вариант – открытая перегрузка навалочных грузов (угля) с применением защитных подпорных стенок - экранов и системы влажного пылеподавления.

При эксплуатации объектов предприятия разработан и внедрен комплекс организационных, технических и природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение неблагоприятных экологических воздействий и уменьшение их последствий для окружающей природной среды. Воздействие на окружающую среду минимизировано до допустимых значений за счет разработанных природоохранных мероприятий.

«Нулевой вариант», т.е. отказ от планируемой  деятельности  не позволить повысить показатель экономической эффективности предприятия, что идет вразрез с интересами Общества, нацеленными на увеличение годового дохода и прибыли.

2. Основные проектные решения

2.1. Планирование деятельности по перевалке угля

Началом осуществления деятельности по перевалке угля в морском порту Нарьян-Мар определен навигационный период 2026 года. Вместе с этим запланирован ряд мероприятий, направленных на создание инфраструктуры порта, позволяющей выполнять необходимый комплекс действия, в соответствии с технологией, в том числе ремонт причалов, приобретение техники для разгрузки-погрузки, обучение кадров, проведение мероприятий по увеличению санитарно-защитной зоны.

2.2. Технология перевалки угля

Доставка угля будет осуществляться сторонним судном-балкером. Грузоподъемность одного судна не более 4000 тонн. На территорию порта будет заходить 1 судно 1 раз в неделю. Количество судов, принимаемых в год – 10 шт., интенсивность в летний период – 20, в зимний период - 0. Судна швартуются в районе причалов №№1-4. Подключение судов к электроэнергии, прием отходов, сточных и балластных вод с судов, бункеровка и др. обслуживание судов – не осуществляется. Стоянка судов до погрузки осуществляется на рейде.

Уголь из судна выгружается после надлежащего проветривания. Разгрузка осуществляется на открытую грузовую площадку для хранения  угля портальными кранами. Уголь складируется в штабеля. Портальные краны оснащены ковшом-грейфером. Вместимость ковша-грейфера – 6-9 тонн. Разгрузка может осуществляться одновременно 2-мя портальными кранами. Одновременно могут разгружаться 1 судно.

Интенсивность разгрузки угля - 150 тонн/час, 3600 тонн/сутки.

Крановщик зачерпывает груз ковшом-грейфером и выносит из трюма. При неплотном закрытии ковша-грейфера, вызывающим просыпание груза, производится повторный захват груза. Расформирование судового штабеля осуществляется равномерно по всей площади просвета люка с углублением не более 2 м (без подкопа).

Зачистка грузовых помещений (трюма), при необходимости, ведется вручную с применением лопат (скребков, метел и т. п.).

При работе портального крана с грейфером в зоне проноса груза (угля) между причалом и бортом судна навешивается брезент (полог), исключающий попадание груза в воду. Используемый брезент (полог) оборудован штатными средствами крепления к судовому набору. Для предотвращения попадания россыпи груза с брезента (полога) в воду под воздействием ветровых нагрузок боковые стороны брезента (полога) оборудованы бортиками высотой 100 мм.

Складирование груза производится строго по маркам, согласно утвержденным схемам складирования (по требованию грузоотправителя).

Высота штабеля определяется в зависимости от склонности к самовозгоранию и выветриванию, от длительности хранения и допустимых нагрузок на 1 м2 складской площади. Высота складирования груза на открытых грузовых площадках не должна превышать допустимые нагрузки на причал согласно «Временному справочнику допускаемых нагрузок». Максимальная высота складирования угля на открытой площадке хранения угля – 12 м.

Штабель формируется в виде клина с закругленными углами, образование воздушных пустот не допускается. Крановщик ссыпает груз с высоты не более 2 м от ранее уложенного.

Для уменьшения пыления при высыпании угля на открытую грузовую площадку вначале формируется вал из груза по контуру будущего штабеля. Вал создается (за исключением зон проноса груза портальным краном) на полную высоту штабелирования. Высота вала в зоне проноса груза должна быть оптимальной, то есть исключающей дополнительные затраты времени на подъем грейфера при переносе его через вал, но быть достаточной для защиты от ветра в момент его раскрытия.

После формирования вала дальнейшее заполнение основной массой груза производится с опусканием грейфера перед его раскрытием ниже верхней кромки вала.

В процессе разгрузки угля также задействовано  3 единицы техники. Техника используется для загрузки трюмов, разравнивания штабелей, зачистки открытой площадки хранения угля.

Время хранения угля на открытой площадке до погрузки в полувагоны – не более 30 суток.

Технические средства, задействованные на перегрузке угля:

-	автопогрузчики (2 ед.);

-	перегружатели  (1 ед.).

| № | Тип, Наименование, марка | Кол- во | Грузо- подъем- ность(т) | Мощ- ность двигателя (кВт) | Объем топливного бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельныйпогрузчик (вилочный) | 2 | 7 | 74 | 140 |
| 2 | Перегружатель (кран-манипулятор) | 1 | - | 155 | 460 |

После формирования транспортных партий на открытой грузовой площадке хранения угля, уголь из штабелей перемещается в автотранспорт. Грузоподъемность одного  автомобиля – до 9 тонн. В месяц на территорию порта заходит 20 пустых  грузовых автомобилей для  транспортировки угля.

Загрузка  автотранспорта осуществляется портальными кранами (4 шт.), а также краном-манипулятором (1 шт.) и мобильными перегружателями (1 шт.). Портальные краны оснащены ковшом-грейфером. Вместимость ковша-грейфера – 6-9 тонн. Загрузка может осуществляться одновременно 2-мя портальными кранами, а также краном-манипулятором (1 шт.) и (или) мобильным перегружателем (1 шт.). Одновременно могут загружаться 3 автомобиля.

При  погрузке автотранспорта подъездные пути должны быть очищены от россыпи груза. При наличии россыпи на причале рабочим персоналом производится уборка с помощью лопат и метел в штабель, в ковш погрузчика или в опущенный на причал ковш-грейфер.

Докер-механизатор (машинист крана – крановщик), убедившись в отсутствии видимых посторонних предметов (досок, проволоки и т.п.) на штабеле, зачерпывает груз и переносит в самосвал. Расформировывается штабель послойно, с углублением не более 1,5 м  и в порядке, обратном формированию.

Груз ссыпают с высоты не более 1 м от пола или ранее погруженного груза. Уголь грузится равномерно по всей площади  самосвала и разравнивается        при помощи лопат после того, как будет погружена вся подача и прекращена работа перегрузочной техники.

Остатки угля с бортов самосвала сметают при помощи метелок. Подъездные и подкрановые пути очищаются от остатков груза после выводки загруженных самосвалов и в конце смены.

После расформирования штабелей в полном объеме происходит зачистка открытых грузовых площадок. Для зачистки используются погрузчики.

2.3. Пылеподавление

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности, связанной с перегрузкой угля, предусматриваются применение оросительных установок. Для орошения разгрузочной зоны автомобильного фронта и зоны перегрузочных работ на складе угля предусматривается применение мобильных (передвижных) установок пылеподавления – 1 единица.

Орошение открытых складов угля производится в соответствии с установленным графиком при отсутствии осадков, а также при усилении ветра.

Пылеподавление установками происходит за счет создания и направленного распыления в зоны пылеобразования облака водяного тумана, способствующего быстрому осаждению пылевых частиц. Соответствующие распылительные насадки используются в зависимости от типа и размера частиц пыли. Разные размеры капель воды связывают разные частицы пыли. Вода распыляется через форсунки в воздушный поток.  Таким образом, можно распылять воду на расстояние 50-100м.

В зимнее время пылеулавливание не предусматривается.

2.4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду осуществляемой хозяйственной деятельности

При осуществлении хозяйственной деятельности возможны следующие виды воздействия, выражающиеся в загрязнении окружающей среды:

Физические загрязнения:

- поступление угольной пыли в атмосферный воздух;

- шумовое загрязнение в результате функционирования технических средств на территории объекта.

Химическое загрязнение природных вод в результате поступления ливневых сточных вод с территории предприятия в природные водоемы (пр.Городецкий Шар).

Механическое загрязнение в результате попадания инертных отходов антропогенной деятельности в почву или природные воды.

3. Воздействие деятельности объекта на окружающую среду

3.1. Воздействие на окружающую среду в результате текущей деятельности

Основными источниками загрязнения атмосферы является причал, на котором происходит перевалка грузов и портовый флот. Как вспомогательное производство, на территории морпорта имеется слесарная мастерская, столярная мастерская, сварочный пост, автогараж для хранения транспорта.

Источники загрязнения атмосферного воздуха:

Стенд для зарядки аккумуляторов, размещенный в гараже. При зарядке аккумулятора в атмосферу выделяется серная кислота,  ее выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 6 м,  диаметром 0,3 м. Источник организованный. ИЗА № 0004.

Сварочный пост, оборудованный  вытяжкой с воздуховодом диаметром 0,3 м и высотой 6 м. В процессе при электродуговой ручной сварке используют электроды марки ОЗС-4 с годовым расходом 30 кг, в среднем пост работает 30 часов в год. При использовании электродов марки ОЗС-4 в атмосферу выделяются оксид железа, оксид марганца. Источник организованный. ИЗА № 0005.

Слесарная мастерская, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием в количестве 1 станка, оборудованная  вытяжкой с воздуховодом диаметром 0,3 м и высотой 6 м. При обработке металлов в атмосферу выделяется пыль металлическая, которая классифицируется как оксид железа и пыль абразивная – белый корунд. Источник организованный. ИЗА № 0006

Столярная мастерская, оснащена  деревообрабатывающими станками различного назначения: пильные, строгальные. В помещении столярки отсутствует местный отсос от источника выделения – станков, выброс осуществляется через естественную вентиляцию. Время работы станков принято по фактическим данным. Высота вентиляционного дефлектора – 6 м, диаметр 0,6 м. Источник организованный. ИЗА № 0007

Автогараж отапливаемый для хранения  транспорта.  Автопарк порта представлен в количестве 9 единиц, один с карбюраторным ДВС, 8 – с дизельным ДВС. При прогреве двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, при работе двигателей на холостом ходу, при движении его по территории гаража происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В результате сжигания топлива в ДВС в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, диоксид серы.  Гараж не оборудован вентиляцией. Источник неорганизованный ИЗА № 6001.

Открытая автостоянка. При прогреве двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, при работе двигателей на холостом ходу, при движении его по территории стоянки происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В результате сжигания дизельного топлива в ДВС в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, диоксид серы, сажа. Источник неорганизованный ИЗА № 6002.

Причал. Для перевалки грузов причал оборудован четырьмя грейферами марки ДГ2-5-СЗ-2к-1,6-У1 грузоподъемностью крана – 5 тонн и максимальной насыпной плотностью – 2 м3. Производительность каждого грейфера  - 60 тонн в час. Рабочее время грейферов в среднем – 500 часов в год. В процессе перевалки и переработки сыпучих материалов (щебенки, гравия) в атмосферу выделяется пыль, которая классифицируется как пыль неорганическая  с содержанием SO2 70-20%. Источник неорганизованный. ИЗА № 6003.

Портовый флот представлен четырьмя единицами плавсредств: рабочий катер "Белощелье", обслуживающее судно "Комсомолец", несамоходный плавучий кран "М-272" и плавкран СПК-11. Источником загрязнения атмосферы являются дизельные установки главных механизмов плавсредств. Рабочий катер "Белощелье" оснащен ДУ 6ЧНСП18/22 мощностью 166 кВт, "Комсомолец" оснащен ДУ 6ЧНСП18/22 мощностью 165 кВт, ПК"М-272" - 6NVD48-2 мощностью 485 кВт. Плавкран СПК-11 несамоходное судно и не имеет главного механизма, то есть не является источником загрязнения атмосферы. В проекте рассматривается фарватер морского порта. по которому передвигаются и функционирую плавсредства. Источник неорганизованный. ИЗА № 6004.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников объекта ОНВ

| Вещество |  | Использ. | Значение | Класс | Суммарный выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | критерий | критерия, | опасн | вещества |  |
|  |  |  | мг/м3 | ости | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123 | Железа оксид | ПДКс.с | 0,04 | 3 | 0,022 | 0,003907000000 |
| 143 | Марганец и его соединения | ПДКм.р | 0,01 | 2 | 0,001 | 0,000963000000 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,200 | 3 | 0,181 | 9,609050736000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 3 | 0,029 | 1,561470744600 |
| 0322 | Серная кислота | ПДК м/р | 0,300 | 2 | 0,000 | 0,000056917800 |
| 0328 | Углерод (сажа) | ПДК м/р | 0,150 | 3 | 0,114 | 0,600400453000 |
| 0330 | Ангидрид Сернистый | ПДК м/р | 0,500 | 3 | 0,273 | 1,501105817800 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | 4 | 1,430 | 7,823576915800 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,0E-06 | 1 | 0,000 | 0,000016500000 |
| 1325 | Формальдегиды | ПДК м/р | 0,050 | 2 | 0,027 | 0,150000000000 |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5,000 | 4 | 0,090 | 0,111573772000 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200 | 0 | 0,671 | 3,615421237500 |
| 2908 | Пыль неорганич SO2 70-20% | ПДКм.р. | 0,300 | 3 | 0,265 | 0,285768000000 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,040 | 0 | 0,013 | 0,002340000000 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,050 | 0 | 0,001 | 0,176500000000 |
| Всего веществ: |  |  |  |  | 3,117 | 25,44 |
| в том числе твердых |  |  |  |  |  | 0,60 |
| жидких и газообразных: |  |  |  |  |  | 24,84 |

В разделе 8 «Оценка воздействия на окружающую среду» проектной документации на объект «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа» представлена развернутая  картина, характеризующая уровень воздействия текущей деятельности АО «Н-ММТП» на окружающую среду. Анализ воздействия объектов реконструкции морского порта Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа показал, что по всем факторам воздействия на окружающую природную среду не превышаются предельно-допустимые значения, установленные для этих факторов действующей нормативной и руководящей литературой, а территория АО «Н-ММТП» и граничащая с ней прилегающая территория характеризуется благоприятной экологической обстановкой.

Учитывая, что перевалкой угля АО «Н-ММТП» не занималось и воздействие угольной пыли не рассматривалось в разделе 8, в настоящем материале  выстроена предполагаемая модель влияния деятельности по перевалки угля на окружающую среду.

3.2. Характеристика основных источников, видов и объектов воздействия  при планируемой деятельности по перевалке угля

Основными источниками воздействия на окружающую среду при перевалке угля на территории порта Нарьян-Мар будут являться:

Объекты морского грузового фронта (МГФ), в том числе, транспортные;

Открытые складские помещения (СКЛ): склады угля;

Складские грузовые фронты (СГФ): бульдозеры, погрузчики, автосамосвалы,  техника, осуществляющая погрузо-разгрузочные работы на территории складов угля.

Воздействие на окружающую среду будет определяться следующими видами:

поступлением в окружающую среду химических веществ от организованных и неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод и размещении отходов, шума  от оборудования, используемого на территории порта.

Изъятие земель не является в данном случае определяющим видом воздействия, в связи с использованием территории строго в границах земельного отвода порта без функциональной смены территории.

По пространственному охвату воздействие на окружающую среду будет ограничено размером санитарно-защитной зоны предприятия.

Основными объектами воздействия при осуществлении перевалки являются:  атмосферный воздух, поверхностные воды, ихтиофауна;

косвенно – социально-экономические условия жизнедеятельности  населения района, включая занятость.

Характер воздействия на компоненты окружающей среды рассмотрен ниже.

Воздействие на атмосферный воздух

Основным видом воздействия на атмосферный воздух при перевалке угля является поступление угольной пыли в атмосферный воздух при выполнении различных технологических операций.

Расположение объекта ОНВ «Морской порт» в городской застройке:

- с северо-запада, севера и северо-востока территория Морского порта омывается водами  протоки Городецкий Шар;

- с восточной и юго-восточной сторон территории Морского порта протекает Качгортинская курья, которая впадает в протоку Городецкий Шар;

- с южной стороны параллельно территории морпорта пролегает автомобильная дорога улицы Сапрыгина, за которой располагаются объекты городской инфраструктуры: административное здание на ЗУ 83:00:050001:501 по адресу Первомайская, 3; гараж на земельном участке 83:00:050001:351; магазин «Купец», нежилое здание по адресу Портовая, 12 на земельном участке 83:00:050001:120;

недостроенный объект капитального строительства на земельном участке 83:00:050001:3 с видом разрешенного использования - под строительство объекта "Здание "Молодежного центра";

- земельный участок кадастровым номером 83:00:050001:4 уточненной площадью 2 825 кв.м. с разрешенным видом использования - под многоквартирный жилой дом №17 по ул. Сапрыгина в 30 метрах от границы территории морпорта;

- земельный участок кадастровым номером 83:00:050001:18 уточненной площадью 2 738 кв.м. с разрешенным видом использования - под многоквартирный жилой дом №17 по ул. Сапрыгина в 50 метрах от границы территории морпорта;

- с юго-западной и западной сторон территория морпорта граничит с автомобильной дорогой ул. Выучейского, под которую отведен земельный участок с кадастровым номером 83:00:000000:12999 с видом разрешенного использования «для общего пользования (уличная сеть)»

Ближайший к  границе территории Морского порта жилой дом  находится с юга в 15 метрах  - МКД Первомайская, 1 с южной стороны.

В соответствии с пунктом 14.2.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для объектов морского порта составляет 500 м, как для места «Открытые склады и места перегрузки угля».

При существующем положении территории морского порта в санитарно-защитной зоне объекта располагается сложившаяся городская застройка с многоквартирными домами, индивидуальными жилыми домами, лечебным учреждением (городская поликлиника), детским дошкольным учреждением – детсад «Семицветик».

В соответствии с разделом III СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

- в жилой зоне - <1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - < 0,8 ПДК (ОБУВ).

Ситуационный план расположения ОНВ «Морской порт» земельный участок с кадастровым номером 83:00:050001:55

С целью определения уровня воздействия деятельности по перевалке угля на территории АО «Н-ММТП» проведены расчеты по определению образования угольной пыли, кроме того,  установлены контрольные точки на границе жилой зоны и за границей территории предприятия, в которых проведены расчеты рассеивания загрязняющего вещества и определена его концентрация в приземном слое атмосферы:

-  т. 12 на границе с МКД Первомайская, 1 (15 м от границы территории по направлению на юг);

-  т. 11 -  на границе детского дошкольного учреждения (400 м по направлению на юг);

- т. 13 – на границе санитарно-защитной зоны – на расстоянии 500 метров от границы земельного участка морского порта по направлению на юг.

Количество вредных веществ, образующихся в процессе погрузки-выгрузки угля определено в соответствии с «Временными методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», Белгород: БТИСМ, 1992. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с помощью унифицированной программы  расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) "Эколог" 4.60, в которой реализованы: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (далее — Методы 2017).Программный продукт разработан ООО «Фирма «Интеграл», включен в единый реестр российский программ для электронных вычислительных машин и баз данных приказом МИНКОМСВЯЗЬ России от 07.12.2017 № 680, регистрационный номер  97555,  имеет Сертификат соответствия № РОСС.RU.ВЯ01.Н00473 и положительное заключение экспертизы Росгидромета от 26.05.2020 № 140-03382/20И.

Программа УПРЗА «Эколог» 4.60 позволяет по данным об источниках выбросов загрязняющих веществ и условий местности рассчитывать разовую концентрацию примесей при неблагоприятных метеорологических условиях. При этом оцениваются как максимальные по направлениям и заданным скоростям ветра концентрации, так и значения концентраций при фиксированных значениях скорости и направления ветра.

В результате проведенных расчетов получена следующая информация:

-      максимальный выброс угольной пыли в процессе перевалки угля составляет 0,147 г/с;

-   валовый выброс угольной пыли в процессе перевалки угля составляет 0,965  тонн за период навигации.

-    максимальные концентрации (См) и расстояния, на которых они достигаются (Хм), для источников выбросов вредных веществ:

* на источнике выброса концентрация веществ Пыль каменного угля (код 3749) составляет 1,24 ПДК;

* на границе жилого дома Первомайская, 1 (КТ № 12) концентрация вещества Пыль каменного угля составляет 1,24 ПДК;

* на границе детского дошкольного  учреждения детсад «Семицветик» (КТ № 11) вещества Пыль каменного угля составляет 1,06 ПДК;

* на границе СЗЗ (КТ № 13) 1,03ПДК.

-    карты загрязнения атмосферного воздуха в виде изолиний в долях ПДКм.р.;

Степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ из непрерывно действующих источников определяется по наибольшему рассчитанному значению разовой приземной концентрации вредных веществ (См), которая устанавливается на некотором расстоянии (Хм) от места выброса при неблагоприятных метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опасного значения (м) и в приземном слое происходит интенсивный турбулентный обмен.

Расчеты  проведены на наиболее опасный летний режим, в период навигации, когда  морской порт работает на полную мощность, соответственно, выбрана средняя температура самого теплого месяца.

Программа "Эколог" 4,60 предлагает учёт фонового поля концентраций. Учет фоновой концентрации при расчете предельно допустимых выбросов осуществлен при выполнении условия  за границей   земельного участка, на котором расположен объект:

gnp.j> 0,1 ПДК (в долях ПДКj).

Расчеты приземной концентрации показали следующее.

Учитывая, что в городе система сводных расчетов и определения допустимых квот отсутствует, то расчетами предельно допустимых выбросов в отношении j-го загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух, проверено соблюдение за границей санитарно-защитной зоны объекта ОНВ условия: gсум.j  = gnp.j  + gуф.j< 1, где

gсум.j- суммарная концентрация j-го загрязняющего вещества с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, в долях ПДКj;

gnp.j- значение Сnpjв долях ПДКj;

gуф.j - (в долях ПДКj) - фоновая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая выбросами других источников (фон не учитывался, так как источников  выброса угольной пыди не территории города нет);

Сnpj(мг/м3) - приземная концентрация j-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, создаваемая выбросами стационарных источников рассматриваемого объекта ОНВ, рассчитанная в соответствии с Методами расчета рассеивания. Значения Сnpj соответствуют тому временному интервалу осреднения, что и ПДКj, с которыми они сопоставляются;

ПДКj(мг/м3) - предельно допустимая концентрация рассматриваемого j-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, соответствующая гигиеническому нормативу качества атмосферного воздуха; при использовании гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха (ПДКj) для жилой зоны применяется предусмотренный условием, количественный критерий 1, а для зон с особыми условиями - количественный критерий 0,8.

Анализ проведенных расчетов приземной концентрации загрязняющих веществ от объекта ОНВ показал превышение суммарной концентрации угольной пыли показателя 1ПДК на источнике выброса, на границе жилой зоны и на границе санитарно-защитной зоны, что характеризует намечаемый вид деятельности АО «Н-М МТП», как неблагоприятный для экологической обстановки города.

Природоохранное законодательство предусматривает в случае превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ разрабатывать план мероприятий по снижению выбросов за счет снижения объемов перевалки угля и как следствие, снижение валового количества выбросов, за счет применения технологий очистки атмосферного воздуха. Все это можно реализовать в перспективном будущем, но стоит учитывать, что расположение сложившейся городской застройки находится в зоне воздействия преобладающих ветров северных направлений, что будет приводить к снижению эффективности очистки.

3.3. Воздействие угольной пыли на окружающую среду и среду обитания человека

Угольная пыль негативно воздействует на окружающую среду из-за выбросов в атмосферу, загрязнения воды и почвы, а также влияния на живые организмы.  Угольная пыль содержит токсичные вещества: диоксид серы, хлористый водород, ртуть, мышьяк, кадмий и другие.

Воздух

•	Загрязнение атмосферы. Пыль попадает в атмосферу во время открытой добычи, транспортировки и перевалки угля: мельчайшие твёрдые частицы рассеиваются, становятся причиной задымления и ухудшения видимости.

•	Угроза для здоровья человека. Угольная пыль может вызывать респираторные заболевания, например, пневмокониоз. Также высокая концентрация пыли может привести к взрывам и пожарам.

•	Распространение загрязнения. Пыль распространяется на значительные расстояния вокруг карьера и вдоль дорог.

Вода

•	Изменение физико-химического состава воды. Угольная пыль образует устойчивую плавучую угольную суспензию — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения размером 0,1 мм.

•	Нарушение кислотно-щелочного баланса и содержания кислорода в водных экосистемах, что приводит к массовой гибели рыб и других гидробионтов

•	Загрязнение грунтовых вод и близлежащих водотоков. Например, при обнажении угольных поверхностей пирит вступает в контакт с водой и воздухом и образует серную кислоту, которая перемещается в водные пути.

Почва

•	Загрязнение почв тяжёлыми металлами, которые содержатся в угольной пыли. Это негативно изменяет геохимический состав почв.

•	Снижение почвенного плодородия из-за газопылевых выбросов, которые влияют на свойства почв.

•	Нарушение структуры почвы в результате измельчения или разрушения заполнителя.

Живые организмы

•	Вред для флоры и фауны. Угольная пыль уменьшает количество кислорода, доступного для моллюсков, ракушек, мидий и личинок крабов, что влияет на плодовитость и рост морских существ.

•	Угнетение роста растений — пыль блокирует поры и затрудняет фотосинтез и дыхание.

Что такое ПДК

ПДК — это предельно допустимая концентрация химических элементов и их соединений в воздухе, которая не влияет на здоровье человека и его генетику. ПДК веществ в воздухе измеряется в мг/м³, есть также ПДК для почвы, воды и продуктов питания.

В РоссииПДК веществ в воздухе установлены на государственном уровне. За концентрацией вредных соединений следят станции мониторинга воздуха, а результат представляют в долях ПДК. Например, доля ПДК, равная 0,9, означает, что содержание вещества в воздухе некритично, но уже близко к превышению безвредного уровня.

Основной документ, устанавливающий допустимые концентрации вредных веществ в воздухе городских и сельских поселений в России — это Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21. СанПиНом введены 3 норматива по каждому вредному веществу в воздухе:

Максимальная разовая ПДК

Концентрация вещества, которая не влияет на здоровье человека в течение 20–30 минут. Для пыли каменного угля ПДКм.р. -  0, 3 мг/м³

Среднесуточная ПДК

Концентрация химических элементов и их соединений, не оказывающая отрицательного воздействия на организм в течение 24 часов. Для пыли каменного угля ПДКс.с. -  0,1 мг/м³

Среднегодовая ПДК

Концентрация вещества, которая не сказывается на здоровье человека в течение года. Для пыли каменного угля ПДКс.с. -  0, 075 мг/м³.

Класс опасности пыли каменного угля – 3-й   — умеренно опасен.

Источники: природные источники — пыль от почв, вулканический пепел, дым и так далее; промышленные предприятия; транспорт; строительные площадки.

Взвешенные вещества — это пыль. В нашей стране в эту категорию также включают тонкодисперсные частицы, ПДК для которых установлены отдельно. Частицы PM10 и PM2.5 составляют большую часть пыли, они опаснее, чем пыль более крупного размера.  Из-за мельчайшего размера вредные частицы PM10 и PM2.5 не оседают в носу, во рту или горле, а попадают в лёгкие. Вдыхание тонкодисперсных частиц может вызвать отравление вредными веществами, из которых они состоят, аллергию, обострение респираторных болезней.

4. Вывод

Предварительный анализ воздействия на окружающую среду процесса перевалки угля в морском порту Нарьян-Мар АО «Н-М МТП»  позволяет сделать следующие выводы:

1. Осуществление перевалки угля в морском порту Нарьян-Мар не подтверждено социальной необходимостью для жизнеобеспечения как для города, так и иных населенных пунктов Ненецкого округа. Изменение логистики северного завоза с дополнительной перевалкой угля в порту Нарьян-Мар повлечет за собой удорожание себестоимости транспортировки угля и, как следствие, дополнительные расходы окружного бюджета, таким образом данное развитие территории не является оптимальным с точки зрения прибыли для Ненецкого округа или его столицы. Прибыль в данном случае предполагается только для акционерного общества.

2. В настоящее время производственные мощности морского порта Нарьян-Мар – причалы, грузоподъемные сооружения, места хранения находятся в эксплуатации свыше 70-ти лет и требуют капитальных вложений на обновление причалов и производственных ресурсов.  При внедрении новейших доступных технологий в процессе перевалки угля возможно достичь допустимые уровни воздействия на состояние атмосферного воздуха, следовательно, до начала осуществления деятельности необходимо провести реконструкцию морского порта Нарьян-Мар с учетом данного вида деятельности.

3. Расстояние до ближайшей жилой застройки 15 м, до детского дошкольного учреждения с открытой площадкой для прогулок – 400 метров при зоне воздействия пыли каменного угля до 1 км, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

При существующем положении воздействия требуется сокращение размера санитарно-защитной зоны по границе земельного участка предприятия. АО «Н-М МТП» в этом направлении разработан проект по сокращению СЗЗ с подтверждением натурными замерами уровней атмосферного воздуха с привлечением аккредитованной лаборатории. Результаты анализов подтверждают расчетные уровни и показывают благополучную экологическую обстановку в зоне воздействия: на границе жилой зоны и за границей земельного участка предприятия.

Начало деятельности по перевалке угля потребует увеличение размера санитарно-защитной зоны за счет переноса в ее пределы социальных объектов.

Любое природопользование является компромиссом между негативным воздействием на природную среду и благоприятным экономическим эффектом от этой деятельности. В связи с тем, что любая хозяйственная деятельность оказывает в той или иной степени негативное воздействие на окружающую природную среду, устанавливаются условия, при выполнении которых деятельность и сопутствующее ей негативное воздействие будут допустимыми.

Основной задачей при оценке воздействия на окружающую среду является выявление наиболее уязвимых природных комплексов в каждом конкретном случае и учёт общественного мнения.  Собранная в процессе общественного обсуждения информация будет учитываться при осуществлении работ по перевалке угля и будет включена в окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду.